# Traçabilité des ateliers batch

Franck MERCIER	Daniel LELIEVRE

Moore France	Factory Systèmes

22 Rue Vladimir Jankelevitch	22 Rue Vladimir Jankelevitch

77437 Marne la Vallée Cedex 2	77437 Marne la Vallée Cedex 2

FMercier@moore-solutions.com

Résumé

A l’inverse des procédés continus qui, une fois « réglés », sont généralement simples à surveiller (les dérives d’une donnée stable sont faciles à détecter), chaque fabrication d’un procédé discontinu nécessite des moyens de contrôle et de traçabilité.

Dans ce contexte, le compagnon indispensable des fabrications « batch » (par lot) est le rapport de fabrication. Plus la fabrication est aléatoire, plus ce rapport est important. Lui seul atteste que le produit issu est conforme à la spécification.

Ainsi, un système de traçabilité complet doit combiner :

- Acquisition des données par lot de l’atelier batch.

- Acquisition des données continues, des alarmes et événements.

Mais est-ce suffisant, comment traiter les impondérables (les indétectables…) :

Dans ce cas, quelles sont les possibilités de remédier à un tel incident  ?

- Allocation des équipements différente induisant une perte de production

- Traçabilité de toute l’activité de l’atelier demandant des stockages de données et des outils d’extraction de données

- Evitement par une méthodologie appropriée.

Rhône-Poulenc a développé une méthodologie, appelée ASTRID, visant à améliorer la sûreté de fonctionnement des ateliers batch.

Introduction

Les ateliers batch sont souvent destinés à la fabrication de produits critiques par nature ou par destination. Du produit chimique toxique au principe actif pharmaceutique, des règles de fabrication strictes doivent être suivies sous peine de risques physiques (danger pour les personnes ou pour l’environnement) ou économiques (interdiction de mise sur le marché).

Certains domaines, tels que la pharmacie, imposent l’existence de ce rapport pour que le produit fabriqué puisse être commercialisé. Pour le producteur, cette contrainte impose un outil de traçabilité d’une grande fiabilité, sa défaillance équivalant à une perte de production.

Pour d’autres, le rapport de fabrication est un composant indispensable de la démarche qualité ou un outil dont l’analyse permettra l’optimisation des consommations matières, ou encore, un moyen d’améliorer les pratiques de fabrication.

Pour que les rapports soient aisément exploitables, il s’agit de fournir des renseignements portant sur les conditions et méthodes de fabrication d’un lot donné :

- Ce lot ayant été produit à partir d’ingrédients appartenant eux-mêmes à d’autres lots, qui eux-mêmes… etc. , le rapport devra permettre de retracer la généalogie de ces lots. Si tous les fournisseurs « acteurs » d’un lot suivent les mêmes règles, on pourra remonter à l’origine réelle d’un éventuel défaut du produit fini.

- Dans ce même rapport, la manière dont la cuisson du lot, par exemple, s’est déroulée est un élément intéressant. Il vaudra peut-être mieux insérer certaines valeurs afférentes à cette phase de  fabrication (mini, maxi, durée…) plutôt que d’y voir paraître la longue liste des valeurs de cette température correspondant aux dates de début et de fin de cette fabrication.

- Beaucoup de procédés batch restent peu automatisés, car peu automatisables. De ce fait, l’opérateur est fortement impliqué dans les fabrications et les actions de ce dernier (comme tous les événements affectant la fabrication) devront être scrupuleusement tracées.

- Enfin, il s’agira de ne pas oublier l’impondérable, car lui n’oublie jamais d’être présent. C’est sur ce dernier point que se creuse souvent l’écart entre les systèmes.

Pour  tracer les données d’un procédé :

- De type continu, il est nécessaire d’enregistrer tous les paramètres de cette fabrication, en permanence. Des filtres appliqués aux mesures et des algorithmes de compression permettront d’économiser de l’espace de stockage et d’optimiser les débits, mais la réflexion de l’utilisateur n’ira guère plus loin.

- De type discontinu, les informations liées à un lot donné sont enregistrées, et la difficulté en est tout autre.

Le problème principal des ateliers batch est que, souvent, l’utilisateur, de manière bien légitime, souhaite en optimiser la performance. Ainsi, au sein d’un même atelier, se déroulent simultanément des opérations concernant des lots différents.

Lorsqu’un lot libère un réacteur par transfert du batch dans un malaxeur, le réacteur peut alors recevoir le lot suivant. Les lots occupent simultanément l’atelier, en série.

Dans d’autres cas, ce sont plusieurs réacteurs connectés aux mêmes réservoirs de stockage qui travaillent en parallèle sur des lots différents.

Il existe des ateliers oû de multiples lots sont traités en série et en parallèle, pendant que des opérations de lavage en ligne sont en cours, indépendamment de la fabrication des lots eux-mêmes.

Enfin, des opérations manuelles peuvent fort bien se dérouler sur des équipements n’étant pas occupés par les fabrications en cours.

Ce sont ces situations qui doivent être tracées avec la plus extrême rigueur.

Les différentes étapes d’une traçabilité

## Enregistrer

Le gestionnaire de BATCH  est bien placé pour assumer ce rôle. Pour mémoire un gestionnaire de batch permet  :

- Modélisation du procédé

- Suivi des matières

- Gestion des recettes

- Planification de la production

- Pilotage de la fabrication

- Traçabilité

Un de ses rôles consiste à déplacer les lots et par conséquent, à connaître les informations pertinentes du procédé qu’il  faut enregistrer pour un lot donné, à un instant t. C’est lui qui 'consomme' et 'produit' des matières et qui de ce fait, est le mieux placé pour enregistrer la généalogie des lots. Il  guide l’opérateur pendant le déroulement d’une fabrication (au travers de la recette) et confirme le fait qu’une action a été effectuée ou non. Sans cette information, le gestionnaire de batch suspend la fabrication.

En temps normal, ces informations seront suffisantes pour produire le rapport attendu. Leur volume et leur mode d’enregistrement par lot sont optimisés, et c’est dans la base de données commune , SGBD, qu’elles seront stockées.

Pourtant, d’autres utilisateurs dans l’atelier, l’usine ou les bureaux ont un besoin d’informations qui ne sont, quant à elles, pas attachées aux lots. De l’opérateur qui surveille ses alarmes process au directeur du site qui doit décider de l’augmentation de capacité de l’usine, en passant par le responsable de la production qui cherche à optimiser sa consommation énergétique, ce sont bien d’autres informations qui doivent être enregistrées afin de satisfaire tous les utilisateurs du système d’information.

Le Système Numérique de Contrôle Commande enregistre les alarmes, les données continues, et éventuellement compressées dans la Base de données commune SGBD.

Dès lors, cette base de données commune contient toutes les informations pertinentes de l'atelier (informations du procédé en continu) et des lots de fabrication ( informations relatives aux lots de fabrication de type discontinu).

En fin de fabrication, le rapport sera généré à partir des informations par lot collectées par le gestionnaire de batch, fusionnées aux informations continues collectées par la base de données commune SGBD correspondant à l’atelier concerné et pendant la tranche de temps liée à ce lot.

Et dans le cas d'un incident :

Lorsqu’un incident est détecté dans une unité de fabrication, il n'est pas rare que l' opérateur soit dans l'obligation de terminer la fabrication manuellement, hors recette.

Dans ce cas, le gestionnaire de batch devient inefficace. La procédure de fabrication est abandonnée et la traçabilité du lot après incident n'est plus opérante.

La Base de données commune SGBD, assumera sa mission consistant à enregistrer les informations de l'unité de fabrication en continu, à l’échelle de l’usine. Les variations du procédé, événements et actions de l’opérateur seront collecté parmi bien d’autres, indépendamment des lots en cours de production.

## Restituer

L’exploitation des données, grandement facilitée par l’utilisation d’une base de données unique, est réalisée grâce à une riche panoplie d’outils d’exploitation :

Tous les outils connectables sur MS SQL Server peuvent, par principe, être utilisés pour récupérer les paramètres dans la base de données commune SGBD : Access, Excel, Query, Visual Basic, Power Builder… et bien d’autres. Cependant, notre système numérique de contrôle commande propose de nombreux outils « métier » correspondant aux besoins principaux :

- Le gestionnaire de Batch dispose d’une panoplie de rapports pré-configurés sous Crystal Report, générateur puissant et simple à utiliser. Ces rapports (fabrications, bilans matières, généalogie de lot, journaux…) peuvent être modifiés, et de nouveaux rapports peuvent être créés pour répondre aux besoins les plus spécifiques.

- La base de données commune SGBD propose souvent des outils spécifiques tels que courbes historiques ou fil de l’eau, courbes X/Y.

Enfin, une fonctionnalité importante du système d'information, liée à son homogénéité, est son aptitude à faciliter les corrélations lot / process continu. Ainsi, il est possible de générer aisement des requêtes SQL correspondant aux questions suivantes :

- Quelle a été ma consommation d’énergie pendant la fabrication du lot 12345 ?

- Quels lots ont été fabriqués pendant que la température du silo était supérieure à 43 °C ?

- Quelles étaient les alarmes actives lorsque la phase cuisson de l’unité R23 s’est arrêtée ?

## En résumé

Il est facile de mettre en place un système de traçabilité complet combinant trois modes d’acquisition :

- Acquisition des données par lot de l’atelier batch. Le gestionnaire de Batch enregistre tous les événements en rapport avec des équipements utilisés à un instant t par un lot qu’il contrôle.

- Acquisition des données continues. La base de données commune SGBD enregistre en continu (pour simplifier) les données hors lots, en principe dans un cadre plus grand que le seul atelier batch telles que l’activité des procédés continus amont, des utilités, et de quelques données importantes de l’atelier lui même.

- Acquisition des alarmes et événements. Il s’agit aussi d’enregistrements hors lots, qui auront souvent le même champ d’activités que celui de la base de données commune SGBD.

Générées par des composants logiciels adaptés à leur type, toutes les données acquises par le Système Numérique de Contrôle Commande sont stockées dans une base de données cohérente. Elles pourront être exploitées manuellement ou automatiquement par des utilisateurs diversifiés à l’aide d’outils adaptés au métier de ces derniers.

Pour les besoins spécifiques, de simples requêtes SQL fourniront à Excel, Visual Basic, Access ou Power Builder les données voulues, qu’il suffira de mettre en forme.

## Les impondérables (les indétectables…)

Pourtant, il existe des cas ou la solution décrite précédemment ne peut faire face à certains impondérables. La situation suivante en est une illustration :

- Un lot A occupe à un instant t le doseur D2, ainsi que le réacteur R1. Le gestionnaire de batch a alloué à ce lot ces équipements et en trace scrupuleusement toute l’activité. Toute action de l'opérateur, variation process ou événement concernant ces unités sera consigné et disponible lors de la génération du rapport de fabrication.

- Un opérateur décide d’utiliser le doseur D1 en manuel (hors recette) pour effectuer un lavage. Ceci est tout a fait légitime, et ces opérations seront tracées dans la base de données commune SGBD.

- Par inadvertance, l'opérateur commande la vanne de transfert de D1 vers R1. Le contenu du lot en cours de fabrication dans R1 s’en trouve pollué, sans que le gestionnaire de batch ne le constate (le doseur D1 n’est pas sous surveillance).

- Lors de l’édition du rapport de batch, aucune trace de cette pollution n’apparaît. Il faut alors aller chercher l’information dans la base de données commune SGBD.

Comment prendre cette décision si personne n'est informé de l'incident ?

Il faut alors analyser les moyens d'y remédier :

- Demander au gestionnaire de batch d’allouer les équipements périphériques à ceux utilisés par le lot. Ceci revient à diminuer la capacité de production, puisque ces équipements, dès lors, ne seront plus disponibles pour d’autres fabrications, lavages en ligne, etc.

- Inclure dans le rapport, systématiquement, les données concernant les équipements périphériques. La taille du rapport s’en trouve multipliée de façon considérable, et sa lisibilité peu aisée.

- Empêcher l’incident de se produire. Cette méthode est indéniablement la meilleure puisque, non seulement, le problème de traçabilité est réglé, mais il n'y a plus de perte de produit. Pour y parvenir, il faut s'intéresser au fonctionnement des couches basses, ce qu'aucun gestionnaire de batch ne fait , puisqu’il dialogue avec ces dernières au travers d’une interface normée. La norme S88 spécifie l’existence et la définition des Equipment et Control Modules, ainsi que des Element, mais n’en impose pas les règles de fonctionnement.

## SureBatch

Rhône-Poulenc a développé une méthodologie, appelée ASTRID, visant à améliorer la sûreté de fonctionnement des ateliers batch. C’est en s’inspirant de cette méthodologie qu’a été conçu notre librairie « métier » pour le système numérique de contrôle commande.

Cette librairie est un complément de la norme S88. Celle-ci définit précisément les couches recettes et l’interface avec les phases des fabrications batch, mais ne précise pas les règles d’écriture de ces phases.

Pour mémoire, une phase est une opération procédé qui, lorsqu’elle est terminée, laisse ce dernier dans un état stable. Ce sont ces phases qui sont enchaînées par le gestionnaire de batch, conformément à ce qui est spécifié dans la recette. Typiquement, il existe des phases de transfert, de cuisson, de vidange, etc.

Ces phases peuvent être exécutées par un opérateur, ou automatisées, tâches alors confiées au système numérique de contrôle commande.

Chaque phase automatisée est décrite par une logique spécifique, laissée à la charge de l’utilisateur, qui pilote des actionneurs et exploite les informations fournies par les capteurs. Plusieurs phases se partagent les mêmes capteurs et actionneurs, ce qui génère une complexité logique souvent importante. Prévoir à ce niveau les verrouillages nécessaires afin d’éviter que

la situation décrite plus haut ne se produise, est très difficile en l’absence d’une méthodologie stricte. De plus, pour les ateliers soumis à une inspection préalable (réglementation FDA), il faudra prévoir non seulement ces verrouillages, mais aussi prouver que ceux-ci sont efficaces.

Cette librairie met en œuvre un modèle du procédé qui consiste à le décomposer en une couche supplémentaire, appelée « ressource ».

Ce tableau fait ressortir l’absence dans ASTRID de la notion d’opération. Pratiquement, l’opération S88 est un regroupement de phases qui peut être regardée comme une facilité pour l’ingénieur procédé d’éviter de décrire plusieurs fois une séquence utilisée dans plusieurs recettes. L’opération étant facultative, son omission dans ASTRID n’a aucune autre conséquence.

La Fonction ASTRID est l’équivalent de la Phase S88.

Les Equipment Module et Control Module sont regroupés dans ce qu’ASTRID appelle Ressource, concept intéressant détaillé plus loin.

L’Element S88 se traduit dans ASTRID par Organe.

Une ressource est un groupe d’équipements capables d’effectuer une opération procédé binaire et élémentaire. Par exemple, la ressource réacteur peut vidanger ce dernier, ce qui consiste à ouvrir la vanne de fond, sans s’intéresser à la destination du produit. La phase visant à vidanger le réacteur dans le stockeur S1 devra non seulement commander la ressource de vidange du réacteur, mais aussi les ressources qui aiguilleront le produit jusqu’à S1.

Les capteurs et actionneurs appartiennent chacun à une seule ressource. Chaque ressource peut être occupée par une phase à la fois.

Les organes (généralement les vannes) qui assurent l’isolement des ressources entre elles sont régis par une règle qui sécurise les mouvements de produits : un organe « frontière » ne peut être commandé que si la phase qui occupe sa ressource est la même que celle qui occupe la ressource adjacente.

Ce mécanisme, le « cadenassage », est  intégré au modèle et donc transparent pour l’utilisateur. Il augmente de façon considérable la sûreté de fonctionnement de l’atelier et en garantit une bien meilleure traçabilité.

La Ressource regroupe l’Unité et le (ou les) Organe(s) de sectionnement de celle-ci. Le graphe d’état des Organes prévoit un état « cadenassé », qui interdit l’utilisation, même manuelle, de cet organe en dehors d’un transfert valide, et évite tout mélange indésirables.

Enfin, grâce à son approche objets (La librairie décrit des objets organes, ressources et phases) l'implémentation de cette méthodologie assure la ségrégation entre les couches organes, ressources et phases, ce qui améliore grandement la maintenabilité du système.

La modification d’une ressource, par exemple, n’affectera pas les autres ressources, de la même manière que la modification d’une phase n’affectera pas les autres phases.

## Conclusion

La démarche de traçabilité d’un atelier batch doit se mener sur trois fronts, à l’aide de moyens adaptés :

- Le gestionnaire de batch, l’outil de base qui, au sein des ateliers les plus complexes et dynamiques, est capable de tracer toutes les situations qu’il contrôle.

- La base de données commune SGBD  qui enregistre des données précieuses lorsqu’une situation soustrait le contrôle de la fabrication au gestionnaire de batch.

- L'implémentation de la méthodologie qui empêche les opérations que ni le gestionnaire de batch, ni la base de données commune SGBD ne peut déceler.

L’intérêt de cette approche est indéniable, d’autant que les procédés sont souvent critiques.

Cette méthodologie a été notamment déployée sur des unités batch implantées sur les sites de Total Cray Valley et Rhodia ICMD.